INTRODUCCION

A continuación se definirá brevemente lo que es un conductor y un aislante, así como algunos de sus conceptos, para estar claros con las definiciones que serán usadas más adelante.

Las substancias se clasifican en términos de su capacidad de conducir carga eléctrica:

Los conductores son materiales en los cuales las cargas eléctricas 	se mueven con bastante libertad, mientras que en los materiales 	aislantes las cargas se mueven con mucha dificultad.

Materiales como el vidrio, caucho y la lucita entran en esta categoría como aislantes.  Si uno de estos materiales se carga por frotamiento las cargas permanecen en el área que se frota, dichas cargas no pueden moverse a otras áreas del material.  Por el contrario los conductores como lo son el cobre, aluminio y plata, al ser cargados, la carga se distribuye rápidamente por sí sola sobre toda la superficie del material ( conductor ).

Cuando un conductor se conecta a tierra por medio de un alambre o tubo de conducción, se dice que está aterrizado.  La tierra puede entonces considerarse como un " sumidero " infinito al cual los electrones puede emigrar fácilmente.

Es por medio de los aislantes que los conductores se recubren (forran) para evitar que estos se descarguen o hagan contacto con otros conductores y provoquen corto circuito, además de proteger al usuario de " choques " eléctricos que pueden causar serias lesiones o incluso ser fatales.

A continuación se presentan datos de algunos conductores con sus respectivos aislantes, como lo son aplicaciones, construcción y alguna información técnica.

CABLE PARA ACOMETIDA TELEFONICA  ( DW )

Aplicaciones:	Para uso como acometida telefónica de las cajas de distribución a los hogares.  Existe el tipo aéreo, uno para ducto y otro para uso sobre paredes dentro de edificios.

Construcción:	1. Uso aéreo ( DW-E ), son conductores de acero recubiertos de cobre o bronce.  El aislamiento usado es PVC semirrígido o PE b. d., ambos impregnados con carbón, para proteger al aislante de los rayos U.V. del sol.  Se fabrica en calibre 18 AWG.

2. Uso interior ( DW-I ), hecho de cobre suave, aislado con PVC blanco semirrígido no impregnado con carbón. Se fabrica en calibre 22 AWG.

3. Uso en ducto ( DW-D ), hecho de cobre suave, aislado con PE b. d y cubierto con PVC.  Se fabrica en calibre 22 AWG.

CORDON DE PLANCHA

Aplicaciones:	Su uso es alimentar del tomacorrientes a las planchas y estufas eléctricas, para consumos de 600 a 1200 voltios según el calibre del conductor.  Se encuentra en calibres 16 y 18 AWG.

Construcción:	Son 2 conductores de cobre suave, cableados en haz para que sean 	flexibles.  Ambos conductores están aislados con PVC de 90° C, codificados en blanco y negro cableados entre sí.  Se forran con una malla de hilos de algodón rellena de anti-inflamable.

Especificación:  Cumple con los requisitos de la norma UL-62 de los USA.  (Underwriters Laboratories ).  Se puede encontrar en longitud de 6 pies o en rollo de 100 m.

CABLE TELEFONICO PARA USO INTERIOR ( IN )

Aplicación:	Especial para instalaciones telefónicas en interiores de edificios, donde es necesario utilizar cables construidos con materiales retardantes del fuego.

Construcción:	Cobre electrolítico suave, aislados con PVC semirrígido y coloreados según código de identificación REA PE-22, torcidos en pares. Se reúnen hasta 50 pares para formar grupos, los cuales se forran con una cinta termoeléctrico/Aislante, sobre la cual se coloca un conductor para usarlo como neutro.  Sobre este conjunto se coloca una cinta de aluminio lamida con poliester, cuya parte metálica hace contacto con el conductor neutro.  Se encuentra en calibre 24 AWG.

Especificación:  VDE 0815 ( Normas de los Ingenieros Electricistas Alemanes ) y REA PE-71  ( Rural Electrification Administration USA)

CORDON TSJ

Aplicaciones:	Cable para uso portátil en herramientas eléctricas, conexiones flexibles de uso general y para uso rudo en locales húmedos o secos, en ambientes que no permitan una temperatura máxima de 60° C en el conductor.

Especificación:  Cumplen con las especificaciones aplicables de ASTM ( American society for Testing and Materials) y UL-62.

Construcción:	2,3 o 4 conductores flexibles de cobre suave ( cableado en haz o tipo calabrote ) con aislamiento individual de PVC.  Sobre los conductores aislados reunidos entre sí se aplica un aislamiento de PVC negro resistente a la abrasión. Se encuentra en los siguientes calibres:

a) Con 2 y 3 conductores 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 AWG

b) Con 4 conductores 8, 10, 12, 14, 16 y 18 AWG

CORDON FLEXIBLE TIPO SPT

Aplicaciones:	Ideales para alimentación de aparatos electrodomésticos de bajo consumo, así como extensiones portátiles.

Especificación:  Cumplen con las especificaciones  ASTM.  Su temperatura de operación no debe exceder 60°C y el voltaje de operación máximo recomendado es de 110 voltios AC.

Construcción:	2 conductores flexibles de cobre suave con aislamiento de PVC.  Este aislamiento los mantiene en posición paralela en un mismo plano y un estrechamiento facilita su separación.  Vienen en los siguientes colores:  blanco, negro, café, gris y transparente y los calibres disponibles son:  12, 14, 16,18 y 20 AWG.

CABLE PARA BATERIA

Aplicación:	Se utiliza como conexión entre la batería y el motor de arranque en automóviles y conexiones a tierra en los mismos.

Especificación:  Cumple con las especificaciones de Society of Automotive Engineers SAE J-1127  ( tipo SGT ).  Su temperatura máxima de operación es de 75°C en el conductor y el cable es resistente a la humedad y al aceite.

Construcción:	Conductores de cable suave ( recocido ) cableados en grupos de hilos dispuestos concéntricamente y aislados con PVC color negro.  Calibres:  6, 4, 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0 y 4/0.

CABLE PARA BUJIA

Aplicaciones:	Se utiliza como conexión entre las bujías, distribuidor y las bobinas de los automóviles.

Especificación: Cumple con SAE J557  ( tipo HTT ).

Construcción:	Cable formado por hilos de cobre suave ( recocido ) cableado en grupos, aislado con polietileno natural de baja densidad y cubierta protectora de PVC negro.  Resiste a la humedad y al aceite.  Calibre 16 AWG.

CABLES SE

Aplicaciones:	Se utilizan con acometidas a edificios, además se pueden utilizar como circuitos en derivación en los casos que lo permite el Código Nacional Eléctrico ( NEC ) de los USA.  El cable SE se recomienda para instalaciones aéreas y sobre paredes de edificios.

Especificación:  Cumplen con la norma UL-854, NEC y las normas internas de CONELCA S.A.  Se puede utilizar en lugares secos o húmedos a un voltaje no mayor de 600 voltios AC.

Construcción:	Los conductores se construyen con cobre suave sólido o cableado, clase "B", estos de aíslan con PVC 75°C.  Si posee 2 conductores uno utiliza el aislante rojo y el otro lo constituye la malla metálica.  Si son 3 conductores uno es rojo, el otro negro y el tercero es la malla sobre los 2 dispuestos paralelamente.  Sobre la malla se aplica una cinta de poliester en forma helicoidal y luego una cubierta de PVC 60°C negra para proteger de los rayos U.V. del sol.  El cable tipo SE posee una cubierta resistente al fuego y no requiere protección especial contra el abuso mecánico.  Calibres:  2, 4, 6, 8, 10, 12, 1/0 y 2/0 AWG  con diferente número de conductores disponibles en los distintos calibres.

CABLE PORTAELECTRODOS

Aplicaciones:	Para soldadura eléctrica por arco tanto con corriente alterna y continua, conectado entre la pinza para sujetar al electrodo y el transformador.

Especificación:  Cumplen con ASTM y especificaciones internas.  Temperatura máxima de operación 60°C en el conductor.

Construcción:	Cobre suave ( recocido ) cableado en calabrote, aislamiento de PVC (amarillo) flexible, resistente al calor, humedad, aceites, grasas y agentes químicos.  Calibres : 6, 4, 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0 y 4/0.

CONDUCTOR SAE

Aplicaciones:	Alambrado de vehículos automotores.

Especificación:   Cumplen con SAE J-1128 ( tipo GPT ).  Resistente a grasa, aceites, gasolina, etc.

Construcción:	Hilos de cobre suave ( recocido ) cableados en hax sobre los cuales se aplica un revestimiento de PVC termoplástico, en colores negro, blanco, rojo, azul, verde, amarillo, gris y café.  Calibres: 18, 16, 14, 12, 10 AWG.

CABLE PARA ANTENA DE T.V.

Aplicación:	Se utiliza como conexión entre el aparato y la antena exterior.

Especificación:  Cumple con los requisitos de uso internacional.

Construcción:	2 conductores paralelos, cada uno formado por 7 hilos de cobre torcido en forma de haz, cubiertos por una capa de polietileno de baja densidad color café y unidos por una membrana del mismo material aislante.  Calibre 22 	AWG.

ALAMBRE TBW

Aplicación:	Conexión de timbres, instalaciones para señalizaciones residenciales en hospitales o en localizaciones provisionales, donde el conductor no opere a más de 60°C.

Especificación:  Cumplen con ASTM-B3 y normas propias.

Construcción:	Alambre de cobre sólido temple suave, aislado con PVC.  En el caso de 2 conductores estos se tuercen entre sí en espiral.  Calibres: 20 y 22 AWG de 1 ó 2 conductores respectivamente.

CABLE WP

Aplicación:	Líneas aéreas de distribución de energía eléctrica a baja tensión (600 V AC).  Temperatura máxima de operación 75°C a 25°C ambiente. Indispensable en zonas urbanas o arboladas.

Especificación:  Cumple con ICEA S-70-547  ( Insulated Cable Engineer Association ).  		De acuerdo al temple de cumplir con lo siguiente:

a) cobre duro: ASTM B-1

b) cobre semiduro: ASTM B-2

c) cobre suave: ASTM B-3

Construcción:	Cobre sólido o cableado concéntrico regular en temple duro, semiduro o suave.  Forro de polietileno con carbón, resistente a la intemperie y al envejecimiento.  Calibres: desde EL 10 hasta el 500 AWG

CABLES MULTIPLEX  " COMPACTO "

Aplicación:	Líneas aéreas de baja tensión ( distribución secundaria ), acometidas a usuarios.  La temperatura máxima en el conductor: 75°C

Especificación:  Cumple o exceden  ASTM y IPCEA-S-61-402 ( Insulated Power Cables Engineers Association  ).

Construcción:	Fase de aluminio cableado compacto con aislante de polietileno negro, resistente a la intemperie. El conductor neutro desnudo AAC o ACSR.

Calibres: desde el 8 hasta el 4/0 AWG dependiendo del número de hilos.

CABLES MULTIPLEX  " REGULAR "

Aplicación:	Líneas aéreas de baja tensión ( distribución secundaria ), acometidas a usuarios.  La temperatura máxima en el conductor: 75°C

Especificación:  Cumple con ASTM y IPCEA-S-61-402 .

Construcción:	Fase de cobre o aluminio cableado concéntrico con aislante de polietileno negro resistente a la intemperie,  conductor neutro desnudo de cobre duro para el Múltiplex de cobre y AAC o ACSR para el Múltiplex de aluminio.

Calibres:  desde el 8 hasta el 397.5 AWG o MCM.

CONDUCTORES TW

Aplicación:	Instalaciones en ductos o sistemas de canalización aprobados para alambrado comercial.  Se recomienda su uso en lugares secos o húmedos, donde la temperatura del conductor no exceda 60°C.

Especificación:  Cumplen con ASTM y UL-83.  Su voltaje de operación no debe exceder los 600 voltios AC.

Construcción:	Cobre suave (recocido) sólido o cableado concéntrico, aislados con PVC, el cual provee un acabado uniforme, liso, resistente a la abrasión, la humedad y el aceite.  Calibres: Alambres del 14 al 10 AWG (negro, blanco, rojo, azul, verde y amarillo ).  Cables del 14 al 2 AWG y alambre 8 AWG (negro, blanco, rojo y azul).

CONDUCTORES THW

Aplicación:	Distribución de energía a bajo voltaje en edificaciones, por medio de ductos o bandejas.  Localizaciones secas o húmedas, donde el conductor no sobrepase los 75°C.

Especificación:  Cumplen con ASTM y UL-83.  Su voltaje de operación es de 600 voltios AC.

Construcción:	Cobre suave (recocido) sólido o cableado concéntrico, aislados con PVC, el cual provee un acabado uniforme, liso, resistente a la abrasión, la humedad y el aceite.  Calibres: del 14 al 2 AWG ( negro, rojo, blanco y azul ) y del 1 AWG al 1000 MCM (negro).

CABLE TUF

Aplicación:	Se utilizan donde se usan los TNM pero que necesiten mayor protección mecánica.  En circuitos de alimentación de energía eléctrica, en derivaciones de instalaciones interiores, exteriores o al aire libre, enterrados, alimentación para aparatos monofásicos y trifásicos.  Por su gran protección mecánica  pueden emplearse para el alumbrado en minas o el interior de galerías.

Especificación:  Cumplen ASTM, UL-83 y UL-493.

Construcción:	2 o 3 conductores de cobre sólido o cableado concéntrico, aislados individualmente con PVC y cubierta exterior reforzado de PVC que mantiene al conjunto en paralelo.  Calibres: del 14 al 6 AWG para 2 o 3 conductores respectivamente.

CONDUCTORES TF, TFF

Aplicación:	Son adecuados para sistemas de bajo consumo.  Se recomienda su uso donde la temperatura del conductor no exceda 60°C.

Especificación:  Cumplen con ASTM y UL-62.

Construcción:	Cobre suave (recocido) sólido (TF) o cableado en haz (TFF), aislados con PVC el cual provee un acabado uniforme, liso, resistente a la abrasión, la humedad y el aceite.  Viene en colores negro, blanco, rojo, azul y verde.  Calibres:  16 y 18 AWG.

CABLE TNM

Aplicación:	Derivaciones eléctricas a tomas e interruptores en localizaciones secas sobre paredes.  Además se pueden utilizar entre ladrillos y agujeros que no estén muy expuestos a excesiva humedad y en donde la temperatura del conductor no exceda 60°C.

Especificación:  Cumplen con ASTM, UL-83 y UL-719

Construcción:	2 ó 3 conductores de cobre suave sólido o cableado concéntrico, aislados individualmente con PVC en colores y recubiertos con PVC color gris para mantener al conjunto en paralelo.  Calibres:  10, 12, 14 y 16 AWG.

CABLE TGP 75

Aplicación:	Pueden ser usados superficialmente o enterrados, en ductos, edificaciones e instalaciones industriales, bandejas, al aire libre y a la intemperie, en lugares secos o húmedos.  Temperatura máxima 75°C

Especificación:  Cumplen con ASTM, VDE, IPCEA y las especificaciones propias de la empresa.

Construcción:	2, 3 ó 4 conductores de cobre suave sólido o cableado concéntrico, aislados individualmente con PVC reunidos entre sí sobre los cuales se agrega un relleno y cubierta de PVC.  Calibres desde el 16 hasta el 2 AWG.  Código de colores:

a)  bipolares: blanco y negro

b)  tripolares: blanco, negro y rojo

c)  tetraploares: balnco, negro, rojo y azul

Color de la cubierta: negro.

CABLE DE POTENCIA PARA USO A 5KV  S/B

Aplicación:	Como acometida de instalaciones industriales y para centrales eléctricas.  Se recomienda para iluminación de aeropuertos.  Se puede usar a la intemperie, en lugares secos o húmedos, ductos , canales en el interior de edificios y a un voltaje alterno de ( 50 ó 60 Hz ) no mayor de 5KV.

Especificación:  Cumplen con IPCEA S-61-402 NEMA Pub. No WC-5-1973.

Construcción:	Cobre suave con cableado clase B, sobre el cual se aplica una cinta del material semiconductor.  Se aísla con polietileno de baja densidad natural y es aplicado sobre la cinta semiconductora.  Este conjunto es protegido con una chaqueta de PVC o PE b.d., impregnados con carbón para proteger la cubierta de los U.V. del sol. Calibres:  desde el 8 hasta el 750 AWG/MCM.

CABLE DE POTENCIA PARA USO A 5KV  C/B

Aplicación:	Como acometida de instalaciones industriales y para centrales eléctricas.  Se puede usar a la intemperie, en lugares secos o húmedos, ductos, canales en el interior de edificios y a un voltaje alterno de (50 ó 60 Hz) no mayor de 5KV.

Especificación:  Cumplen con IPCEA S-61-402 NEMA Pub. No WC-5.

Construcción:	Cobre suave con cableado clase B, sobre el cual se aplica una cinta del material semiconductor.  Se aísla con polietileno de baja densidad natural y es aplicado sobre la cinta semiconductora.  Sobre la cinta conductora se aplica nuevamente una cinta semiconductora y sobre esta un blindaje de cinta o malla de hilos de cobre.  Este conjunto es protegido con una chaqueta de PVC o PE b.d., impregnados con carbón para proteger la cubierta de los U.V. del sol. Calibres: desde el 8 hasta el 750 AWG/MCM.

CABLES DE CONTROL

Aplicación:	Plantas industriales para controlar la operación de procesos y equipos, mediciones eléctricas y para conexiones de circuitos de mandos de 	maquinaria.

Especificación:  Cumplen con ASTM y IPCEA S-61-402 parte 7.  Se fabrican 3 tipos de conductor:

a) A 300 VCA

b) B 600 VCA

c) C 1000 VCA

Su temperatura no debe exceder los 75°C

Construcción:	Se fabrican en diferentes números de conductores de cobre aislados individualmente con PVC o PE, cableados concéntricamente, recubiertos con una cinta de material antihigroscópico y con cubierta de PVC negra.

Calibres: 16, 14, 12 y 10 AWG.

CORDON TLC

Aplicación:	Instalaciones interiores para luminarias y conexión de pequeños artefactos eléctricos.  Se emplea en construcciones de tipo rural y en instalaciones eléctricas provisionales.  Su temperatura no debe exceder los 60°C.

Especificación:  Cumplen con ASTM y UL-62.

Construcción:	2 conductores de cobre suave aislados individualmente con PVC torcidos entre si en espiral.  Calibres:  del 20 al 12 AWG.  Ya sea un conductor azul y el otro blanco o ambos blancos.

BIBLIOGRAFIA

---  Manuales y folletos de:

a) Conelca S.A.

b) Phelps Dodge C.A.

c) Southwire Company

d) Facelec

e) Antillon

---  Física de Serway  Tomo II

--- Conducen S.A.    conducen@sol.racsa.co.cr